ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

---------------o0o---------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và triển khai phần cứng

khử mù hình ảnh tích hợp trên nền tảng RISC-V SoC

GVHD:	PGS. TS. Hoàng Trang

SVTH: 	Lê Nam Khánh

MSSV: 	2211512

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 3  NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS. Hoàng Trang, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Những kiến thức chuyên môn quý báu, sự nghiêm túc trong nghiên cứu và những lời khuyên chân thành của Thầy không chỉ giúp em hoàn thành tốt đồ án mà còn là hành trang quý giá cho con đường sự nghiệp sau này của em.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lâm Hoàng Nhật và anh Huy Đường, những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ và dành thời gian giải đáp những vướng mắc của em trong suốt quá trình thiết kế hệ thống SoC và bộ tăng tốc phần cứng.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và cố gắng, nhưng do kiến thức còn hạn chế, đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy/cođể đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  26  tháng 03  năm  2026      .

Sinh viên

LÊ NAM KHÁNH

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và thực thi bộ tăng tốc phần cứng (Hardware Accelerator) cho thuật toán khử mù hình ảnh (Haze Removal), tích hợp trên hệ thống trên chip (SoC) dựa trên kiến trúc tập lệnh mã nguồn mở RISC-V. Trong bối cảnh các ứng dụng thị giác máy tính đòi hỏi xử lý hình ảnh chất lượng cao trong thời gian thực, việc sử dụng các hệ thống thuần phần mềm trên CPU thường gặp hạn chế về băng thông và tốc độ xử lý. Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất một kiến trúc tối ưu dựa trên việc phân tách luồng dữ liệu và luồng điều khiển thông qua các giao thức như protocol (APB) và có thể mở rộng lên với AHB-LITE và DMA

Hệ thống SoC được xây dựng bao gồm nhân CPU RISC-V single cycle, kết nối với bộ tăng tốc phần cứng thông qua giao thức APB cho mục đích cấu hình và giám sát. Luồng dữ liệu hình ảnh khối lượng lớn được vận chuyển trực tiếp từ bộ nhớ thông qua bộ điều khiển lập trình dữ liệu trực tiếp (DMA) và giao thức APB, giúp tối ưu hóa băng thông và giảm tải cho CPU. Bộ tăng tốc phần cứng thực thi thuật toán khử mù dựa trên các khối tính toán kênh tối (Dark Channel) và ước lượng ánh sáng khí quyển (Atmospheric Light Estimation), được thiết kế tối ưu hóa mức cổng logic để đạt hiệu năng xử lý cao.

Về định hướng triển khai, đồ án tập trung tối ưu hóa các khối logic để hệ thống có khả năng xử lý hình ảnh với tốc độ khung hình ổn định trên nền tảng FPGA, hướng tới đáp ứng các yêu cầu khắt khe về thời gian thực.

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1	Tổng quan	1

1.2	Nhiệm vụ đề tài	2

1.3	Phương pháp nghiên cứu và Quy trình thực hiện	3

2.	LÝ THUYẾT	4

2.1	Cơ sở lý thuyết về thuật toán khử mù (Haze Removal)	4

2.1.1 Mô hình tán xạ khí quyển (Atmospheric Scattering Model)	4

2.1.2 Tiên nghiệm kênh tối (Dark Channel Prior - DCP)	4

2.1.3 Thuật toán nhận diện vùng bầu trời (Sky Recognition)	5

2.2 Kiến trúc tập lệnh RISC-V và các mô hình cải tiến	5

2.3 Tổng quan về kiến trúc bus AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)	5

2.4 Cơ chế truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA - Direct Memory Access)	5

2.5 Giao thức APB (Advanced eXtensible Interface)	5

3.	THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG	5

3.1	Yêu cầu thiết kế	5

3.1.1 Yêu cầu về chức năng (Functional Requirements)	5

3.1.2 Yêu cầu về hiệu năng (Performance Requirements)	6

3.1.3 Yêu cầu về giao tiếp và giao thức (Interface & Protocol Requirements)	6

3.1.4 Yêu cầu về độ tin cậy và mở rộng	6

3.2	Sơ đồ khối tổng quát	7

3.3	RISC-V	9

3.3.1	Single Cycle	9

3.3.2 Giới thiệu về single cycle	11

3.3.3 Phương pháp thiết kế	12

3.3.4 Kết luận	27

3.4 Image Processing Unit	38

3.4.1 Sơ đồ khối tổng quát	38

3.5 APB Protocol	39

4.	THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM	39

4.1 Khối Gray Scale	40

4.2 Khối Dark channel	40

4.3	Khối atmospheric light	40

4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	40

4.1 Kết quả Kiểm định, mô phỏng và thực thi  RISC-V	40

4.1.1 Single Cycle	40

4.1.2 FPGA Implementation	55

4.1.2 Pipelined	58

4.2	Kết quả Kiểm định, mô phỏng và thực thi  khối Image Processing Unit	66

4.2.1	Môi trường kiểm định	66

4.2.2	Khối Grayscale	67

4.2.3 Khối Dark Channel	68

4.2.4 Khối Asmopheric Light	70

4.2.5 Kết quả kiểm định qua từng stage của IPU	71

4.3 Giao thức APB	72

4.4 Khối Top level ( System on chip Top)	73

5.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	73

5.1	Kết luận	73

5.2	Hướng phát triển	74

6.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	74

7.	PHỤ LỤC	76

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống	7

Hình 3.2 Sơ đồ khối tổng quát Single Cycle RISC V Processor	12

Hình 3.3: Sơ đồ khối Register File	13

Hình 3.4: Sơ đồ khối bộ ALU	14

Bảng 2.1: Bảng hoạt động của ALU	15

Hình 3.5: Sơ đồ khối bộ CLA Adder	16

Hình 3.6: Sơ đồ khối bộ Branch comparator	16

Hình 3.7 : Sơ đồ khối Immediate Generator	18

Bảng 3.1: Bảng control logic	23

Hình 3.8: Sơ đồ khối Memory Module	24

Hình 3.9 : Memory Mapping	25

Bảng 3.2: Ánh xạ địa chỉ  module peripherals:	26

Hình 3.13: Sơ đồ khối tổng quát bộ Image Processing Unit	38

Hình 4.1 : Case mô phỏng cho câu lệnh add	41

Hình 4.2 : Case mô phỏng cho câu lệnh sub	41

Hình 4.3 : Case mô phỏng cho câu lệnh SLL	41

Hình 4.4 : Case mô phỏng cho câu lệnh SLT	42

Hình 4.5 : Case mô phỏng cho câu lệnh SLU	42

Hình 4.6 : Case mô phỏng cho câu lệnh XOR	43

Hình 4.7 : Case mô phỏng cho câu lệnh SRL	43

Hình 4.8 : Case mô phỏng cho câu lệnh SRA	44

Hình 4.9 : Case mô phỏng cho câu lệnh OR	44

Hình 4.10 : Case mô phỏng cho câu lệnh AND	45

Hình 4.11 : Case mô phỏng cho câu lệnh LUI	45

Hình 4.12 : Bảng tóm tắt các case đã được kiểm định của ALU	46

Hình 4.13 : Case mô phỏng cho câu lệnh BEQ	47

Hình 4.14 : Case mô phỏng cho câu lệnh BNE	47

Hình 4.15 : Case mô phỏng cho câu lệnh BLT	48

Hình 4.16 : Case mô phỏng cho câu lệnh BGE	48

Hình 4.17 : Case mô phỏng cho câu lệnh BLTU	49

Hình 4.18 : Case mô phỏng cho câu lệnh BGEU	49

Hình 4.19 : Bảng tóm tắt các case đã được kiểm định của BRC	50

Hình 4.20: Kết quả kiểm định ImmGen cho  lệnh thuộc tập  I-Type	51

Hình 4.21 : Kết quả kiểm định cho lệnh thuộc tập  S - Type và B- Type	51

Hình 4.22 : Kết quả kiểm định cho lệnh thuộc lệnh thuộc tập U-Type và J- Type	52

Hình 4.23 : Kết quả sau khi kiểm định khối control logic	53

Hình 4.24 : Kết quả kiểm định 32 trường hợp của khối Load Store Unit	54

Hình 4.25 : Kết quả Flow Summary	55

Hình 4.26 : Fmax của thiết kế	56

Hình 4.27: Hiện thực thiết kế stopwatch lên FPGA DE2	57

Hình 4.28: Minh họa cho việc chuyển đổi các giá trị lên LCD	58

Hình 4.29. Kết quả sau khi mô phỏng một chương trình cho CPU pipelined	62

Hình 4.31 : Fmax của thiết kế	64

Hình 4.32 Kết quả sau khi thực hiện ứng dụng stop watch	65

Hình 4.33 Kết quả sau khi thực hiện ứng dụng chuyển đổi trên LCD	66

Hình 4.34: Môi trường được thực hiện để kiểm định thiết kế	66

Hình 4.35: Kiểm định các pattern và golden của khối grayscale	67

Hình 4.36: Kiểm định các pattern và golden của khối dark channel	68

Hình 4.37: Kiểm định các pattern và golden của khối asmopheric light	70

DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU

# GIỚI THIỆU

## Tổng quan

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống giám sát, thiết bị giao thông thông minh và các ứng dụng thị giác máy tính đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hình ảnh đầu vào. Tuy nhiên, các hệ thống thu nhận hình ảnh thường xuyên phải làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là hiện tượng mù (haze), gây ra sự suy giảm đáng kể về độ tương phản và sai lệch màu sắc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của các thuật toán nhận diện và xử lý lớp trên. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp khử mù (Haze Removal) hiệu quả trở thành một nhu cầu cấp thiết trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số.

Hiện nay, các thuật toán khử mù hiện đại, tiêu biểu như phương pháp dựa trên kênh tối (Dark Channel Prior), đòi hỏi khối lượng tính toán cực kỳ lớn với các phép toán ma trận phức tạp trên từng pixel ảnh. Việc thực thi các thuật toán này hoàn toàn bằng phần mềm trên các vi xử lý đa năng (General Purpose CPU) thường gặp phải rào cản về tốc độ xử lý và băng thông bộ nhớ, khiến hệ thống khó có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn thời gian thực (Real-time).

Để giải quyết vấn đề này, xu hướng thiết kế hệ thống trên chip (SoC) tích hợp bộ tăng tốc phần cứng (Hardware Accelerator) đang trở thành giải pháp tối ưu. Kiến trúc này cho phép tận dụng khả năng xử lý song song mạnh mẽ của phần cứng để đảm nhận các tác vụ tính toán nặng, trong khi CPU chỉ đóng vai trò điều khiển và quản lý luồng dữ liệu. Trong đó, kiến trúc tập lệnh mã nguồn mở RISC-V kết hợp với các giao thức bus tiêu chuẩn như AXI đang mở ra một hướng đi linh hoạt, hiệu quả và có khả năng tùy biến cao cho các nhà thiết kế vi mạch.

Từ những thực tiễn trên, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và thiết kế một hệ thống SoC dựa trên nhân RISC-V, tích hợp bộ tăng tốc phần cứng chuyên dụng cho thuật toán khử mù. Mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu bao gồm:

- Thiết kế và tối ưu hóa bộ tăng tốc phần cứng (IP Unit): Thực thi thuật toán khử mù dựa trên việc ước lượng ánh sáng khí quyển và kênh tối ở mức cổng logic nhằm đạt hiệu năng tối đa.

- Xây dựng cấu trúc giao tiếp bus AXI hiệu quả: Sử dụng AXI-Stream để vận chuyển dữ liệu hình ảnh tốc độ cao và AXI-Lite để quản lý cấu hình hệ thống, đảm bảo sự tách biệt giữa luồng dữ liệu và luồng điều khiển.

- Tích hợp hệ thống SoC: Kết nối bộ tăng tốc với nhân CPU RISC-V thông qua bộ điều khiển DMA và các khối cầu nối (Bridge), tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng mở rộng.

- Mô phỏng và kiểm tra tính khả thi: Thực hiện kiểm tra chức năng trên các công cụ mô phỏng chuyên dụng, hướng tới việc hiện thực hóa trên nền tảng FPGA và hiển thị kết quả thông qua giao tiếp VGA.

Nhiệm vụ đặt ra cho đề tài là phải xây dựng được một kiến trúc SoC hoạt động ổn định, đảm bảo luồng dữ liệu hình ảnh được xử lý liên tục, mượt mà và khẳng định được tính vượt trội của việc tăng tốc phần cứng so với các giải pháp phần mềm truyền thống.

## Nhiệm vụ đề tài

Để hoàn thành mục tiêu thiết kế bộ tăng tốc phần cứng tích hợp vào hệ thống SoC, các nhiệm vụ cụ thể được xác định như sau:

- Nội dung 1: Tìm hiểu và nghiên cứu lý thuyết về thuật toán khử mù  và về RISCV

  - Yêu cầu: Nắm vững thuật toán Dark Channel Prior (DCP) và phương pháp ước lượng ánh sáng khí quyển. Nghiên cứu đặc tả tập lệnh RISC-V (RV32I) và các giao thức bus APB

  - Cách tiếp cận: Nghiên cứu các tài liệu học thuật về xử lý ảnh và tài liệu kỹ thuật về kiến trúc máy tính về RISC-V

- Nội dung 2: Thiết kế và phát triển nhân CPU RISC-V (Processor Core).

  - Yêu cầu: Xây dựng bộ vi xử lý thực thi được tập lệnh cơ bản.

  - Ý tưởng thực hiện:

    - Giai đoạn 1: Thiết kế kiến trúc Single Cycle để kiểm tra tính đúng đắn của việc giải mã và thực thi lệnh.

- Nội dung 3: Thiết kế bộ tăng tốc phần cứng (Hardware Accelerator IP).

  - Yêu cầu: Thiết kế phần cứng cho thuật toán khử mù bằng Systemverilog

  - Ý tưởng thực hiện: Xây dựng IP

- Nội dung 4: Tích hợp hệ thống SoC và quản lý giao tiếp Bus.

  - Yêu cầu: Kết nối nhân CPU, bộ nhớ và bộ tăng tốc thành một SoC thống nhất.

  - Cách tiếp cận: Thiết kế khối LSU Host Adapter làm Master điều khiển hệ thống..

- Nội dung 5: Thiết kế khối hiển thị và các ngoại vi hỗ trợ.

  - Yêu cầu: Hiển thị hình ảnh kết quả và trạng thái hoạt động.

  - Ý tưởng thực hiện: Thiết kế Peripheral Adapter (kế thừa từ bus APB hoặc tích hợp trực tiếp) để quản lý LED, Switch và LCD.

- Nội dung 6: Mô phỏng, kiểm tra và đánh giá.

  - Yêu cầu: Kiểm tra tính đúng đắn của toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu.

  - Giới hạn: Tập trung vào kiểm tra chức năng (Functional Verification) qua môi trường mô phỏng, đảm bảo dữ liệu ảnh đi qua IP được xử lý đúng thuật toán trước khi hướng tới triển khai trên FPGA thực tế.

## Phương pháp nghiên cứu và Quy trình thực hiện

Để giải quyết các nhiệm vụ đã đề ra, đề tài được triển khai thông qua 04 giai đoạn thực hiện trọng tâm, đi từ việc xây dựng nền tảng tính toán đến tích hợp hệ thống xử lý thời gian thực:

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu thiết kế và thực thi nhân xử lý RISC-V.

  - Nội dung: Tiến hành thiết kế bộ vi xử lý dựa trên tập lệnh RV32I. Quá trình thực thi đi từ kiến trúc Single-cycle (đơn chu kỳ) để kiểm chứng tính đúng đắn của tập lệnh, sau đó nâng cấp lên kiến trúc Pipelined 5-stage (đường ống 5 tầng).

  - Mục tiêu: Tối ưu hóa hiệu năng tính toán của nhân CPU, xử lý các xung đột dữ liệu (Data Hazards) và xung đột điều khiển (Control Hazards) đảm bảo tính ổn định của hệ thống lõi.

- Giai đoạn 2: Thiết kế và thực thi khối xử lý chuyên dụng (Image Processing Unit).

  - Nội dung: Chuyển đổi thuật toán khử mù (Haze Removal) từ mô hình toán học sang ngôn ngữ mô tả phần cứng (Hardware Description Language - HDL).

  - Mục tiêu: Xây dựng bộ tăng tốc phần cứng thực hiện các phép toán kênh tối (Dark Channel) và ước lượng ánh sáng khí quyển với khả năng xử lý song song, giảm thiểu độ trễ so với thực thi bằng phần mềm.

- Giai đoạn 3: Thiết kế BUS và quản lý dữ liệu hệ thống.

  - Nội dung: Triển khai các chuẩn giao tiếp AMBA APB

  - Mục tiêu: Thiết lập giao tiếp cho SoC, cho phép CPU cấu hình IP xử lý ảnh đồng thời đảm bảo luồng pixel được truyền tải qua BRAM

- Giai đoạn 4: Tích hợp hệ thống hiển thị và thực thi kết quả.

# LÝ THUYẾT

Trong lĩnh vực thị giác máy tính, sự suy giảm chất lượng hình ảnh do hiện tượng mù (haze) là kết quả của quá trình hấp thụ và tán xạ ánh sáng bởi các hạt vật chất trong khí quyển. Để khôi phục lại độ rõ nét cho hình ảnh, các thuật toán hiện đại tập trung vào việc ước lượng các tham số vật lý dựa trên mô hình toán học và các tiên nghiệm về đặc điểm hình ảnh

## Cơ sở lý thuyết về thuật toán khử mù (Haze Removal)

### 2.1.1 Mô hình tán xạ khí quyển (Atmospheric Scattering Model)

Mô hình toán học cơ bản được sử dụng rộng rãi để mô tả cơ chế hình thành hình ảnh bị mù là mô hình tán xạ khí quyển:

Ix=Jxtx+A (1-tx)

Trong đó:

- Ix: Cường độ điểm ảnh quan sát được (ảnh bị mù)

- Jx: Bức xạ cảnh thực tế cần khôi phục (ảnh không mù).

- A: Ánh sáng khí quyển toàn cục (Global Atmospheric Light)

- tx: Hệ số truyền dẫn môi trường (medium transmission), mô tả phần ánh sáng không bị tán xạ truyền đến camera

Mục tiêu của quá trình khử mù là giải phương trình trên để tìm bức xạ của ảnh J(x) theo công thức:

Jx= Ix-Amax tx;t0+A

Với t0 là một giá trị ngưỡng tối thiểu (thường chọn t0 = 0,1) nhằm bảo toàn một lượng nhỏ sương mù ở các vùng quá đậm đặc và tránh nhiễu khi mẫu số tiến dần về 0

### 2.1.2 Tiên nghiệm kênh tối (Dark Channel Prior - DCP)

Tiên nghiệm kênh tối là một quy luật thống kê dựa trên quan sát các hình ảnh ngoài trời không bị mù. Đối với một hình ảnh bất kỳ P, kênh tối được định nghĩa là

Trong đó PC là một kênh màu của P và       là một cửa sổ cục bộ tập trung tại (x). Tiên nghiệm DCP giả định rằng tại các vùng không phải bầu trời của ảnh không mù, cường độ kênh tối tiến gần về giá trị 0 ( Jdark→0 ). Nhờ đó bản truyền dẫn thô t (x) được ước lượng là:

Được đưa vào để duy trì một lượng sương mù tự nhiên cho cảm nhận thị giác về chiều sâu của ảnh. Ánh sáng khí quyển A thường được ước lượng bằng cách chọn giá trị sáng nhất trong số 0,1% các điểm ảnh sáng nhất trong kênh tối

### 2.1.3 Thuật toán nhận diện vùng bầu trời (Sky Recognition)

Thuật toán DCP thuần túy thường gây ra hiện tượng lỗi màu (color cast) và các khối màu (color lumps) tại các vùng bầu trời do giá trị kênh tối tại đây không tiến về 0. Thuật toán nhận diện bầu trời được tích hợp để phân tách và xử lý riêng biệt khu vực này

Nguyên lý: Sử dụng ngưỡng nhận diện A0 trên ảnh kênh tối Idark. Nếu giá trị điểm ảnh lớn hơn A0, điểm ảnh đó được đánh dấu thuộc vùng bầu trời trong bản đồ nhị phân Ibw

Điều chỉnh truyền dẫn: Vì độ truyền dẫn của toàn bộ vùng bầu trời là tương đồng, tham số t tại khu vực này được cố định ở một giá trị cụ thể (ví dụ t = 0,4) để tránh việc khôi phục quá mức. Sau đó, ảnh vùng bầu trời và không phải bầu trời sẽ được hợp nhất (jointing) để tạo ra ảnh đầu ra hoàn chỉnh

## Kiến trúc tập lệnh RISC-V và các mô hình cải tiến

Trong tập lệnh cơ sở, có 6 dạng lệnh chính là R/I/S/B/U/J, mỗi lệnh gồm 32-bit độ dài, chi tiết các thành phần trong các nhóm lệnh được trình bày trong hình dưới đây:

Hình 2.2 Các nhóm lệnh của tập lệnh RV32I

- type :

Hình 2.3 Tập lệnh của R-type

- type :

Hình 2.4 Tập lệnh của I-Type

S-Type:

Hình 2.5 Tập lệnh của S-Type

B-Type:

Hình 2.6 Tập lệnh của B-Type

J-Type:

Hình 2.7 Tập lệnh của J-Type

U-Type:

Hình 2.8 Tập lệnh của U-Type

## 2.3 Tổng quan về kiến trúc bus AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)

## 2.4 Cơ chế truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA - Direct Memory Access)

## 2.5 Giao thức APB (Advanced eXtensible Interface)

# THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

## Yêu cầu thiết kế

Để hiện thực hóa hệ thống SoC tích hợp bộ tăng tốc phần cứng khử mù hình ảnh, thiết kế cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe về mặt chức năng, hiệu năng và giao thức kết nối. Các yêu cầu cụ thể được phân loại như sau:

### 3.1.1 Yêu cầu về chức năng (Functional Requirements)

- Nhân xử lý lõi: Phải thực thi đầy đủ tập lệnh cơ bản RV32I của kiến trúc RISC-V. Lõi CPU cần được nâng cấp từ cấu trúc đơn chu kỳ lên đường ống 5 tầng (5-stage pipeline) để tăng hiệu suất xử lý lệnh và tối ưu hóa tài nguyên phần cứng

- Bộ tăng tốc phần cứng (IP Unit): Thực thi thành công thuật toán khử mù dựa trên tiên nghiệm kênh tối (Dark Channel Prior). Thiết kế phải tích hợp khối nhận diện vùng bầu trời (Sky Recognition) để xử lý riêng biệt các vùng có độ sáng cao, tránh lỗi halo. Đồng thời, phải áp dụng kỹ thuật lọc thích nghi (Adaptive Filtering) thông qua phần tử cấu trúc ASE để triệt tiêu hiệu ứng quầng sáng (halo) tại các đường biên

- Quản lý dữ liệu: Hệ thống phải tích hợp bộ điều khiển DMA (Direct Memory Access) để tự động vận chuyển luồng pixel ảnh giữa bộ nhớ và bộ tăng tốc mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ CPU, giúp giảm tải tối đa cho nhân lõi

### 3.1.2 Yêu cầu về hiệu năng (Performance Requirements)

- Tốc độ xử lý thời gian thực: Hệ thống phải có khả năng xử lý hình ảnh độ phân giải cao, với tốc độ khung hình ổn định, tối thiểu đạt 30-60 khung hình/giây (fps) để đáp ứng yêu cầu truyền tải video thời gian thực

- Tần số hoạt động: Thiết kế hướng tới hoạt động ổn định ở tần số xung nhịp hệ thống tối thiểu 100 MHz trên nền tảng FPGA

### 3.1.3 Yêu cầu về giao tiếp và giao thức (Interface & Protocol Requirements)

- Chuẩn Bus hệ thống: Toàn bộ việc trao đổi dữ liệu và lệnh điều khiển giữa các khối trong SoC phải tuân thủ chuẩn giao thức AMBA AXI4

- Control Path: Sử dụng giao thức APB để CPU truy cập và cấu hình các thanh ghi trạng thái, tham số của IP Unit và DMA thông qua bộ Interconnect Crossbar

- Data Path: Sử dụng giao thức APB để truyền tải liên tục dòng pixel ảnh từ DMA đến IP xử lý và từ IP đến bộ hiển thị, đảm bảo băng thông cao nhất và độ trễ thấp nhất

### 3.1.4 Yêu cầu về độ tin cậy và mở rộng

- Tính ổn định: Hệ thống phải có khả năng xử lý liên tục các khung hình mà không xảy ra lỗi tràn bộ đệm hay sai lệch dữ liệu giữa các miền xung nhịp (Clock Domain Crossing)

- Tính linh hoạt: Kiến trúc SoC cần được thiết kế theo dạng module hóa, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các bộ tăng tốc phần cứng khác hoặc nâng cấp thuật toán xử lý ảnh trong tương lai mà không phải thay đổi cấu trúc bus chính.

## Sơ đồ khối tổng quát

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

Hình 3.2 Sơ đồ minh họa Control path của hệ thống

Hình 3.3 Sơ đồ minh họa Data path của hệ thống

## RISC-V

### Single Cycle

#### 3.3.1.1 Tổng quan

Trong lĩnh vực thiết kế hệ thống nhúng và kiến trúc máy tính, bộ xử lý đóng vai trò trung tâm trong việc thực thi các lệnh và xử lý dữ liệu, đặc biệt với các ứng dụng yêu cầu hiệu năng cao. Kiến trúc RISC-V, một tập lệnh mã nguồn mở hiện đại, đã trở thành nền tảng quan trọng cho nghiên cứu và phát triển bộ xử lý nhờ tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh.

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một bộ xử lý Single Cycle dựa trên tập lệnh RV32I. Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế một bộ xử lý hiệu quả, giảm thiểu độ trễ do phụ thuộc dữ liệu, và triển khai thành công trên phần cứng FPGA (bo mạch DE2).

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức về thiết kế phần cứng số mà còn tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao trong tương lai, chẳng hạn như tối ưu hóa hiệu năng hoặc tích hợp các cơ chế dự đoán nhánh. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ chính của đề tài bao gồm nghiên cứu lý thuyết về kiến trúc RISC-V, thiết kế và kiểm tra các thành phần cốt lõi của bộ xử lý, đồng thời triển khai và đánh giá hiệu suất trên phần cứng thực tế. Đề tài cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra tính đúng đắn của từng module thông qua testbench, đảm bảo bộ xử lý hoạt động ổn định trong các kịch bản thực tế.

#### 3.3.1.2 Nội dung thực hiện

Đề tài được chia thành các nhiệm vụ cụ thể, với yêu cầu, kết quả cần đạt và giới hạn rõ ràng. Dưới đây là các nội dung chính cùng với cách tiếp cận và ý tưởng thực hiện:

Nội dung 1:

- Tìm hiểu nguyên lý, lý thuyết về kiến trúc RISC-V và thiết kế, kiểm tra các thành phần cốt lõi của bộ xử lý

- Hiểu rõ tập lệnh RV32I, các định dạng lệnh (R-type, I-type, S-type, B type, U-type, J-type), và nguyên lý hoạt động của kiến trúc Pipelined năm giai đoạn (IF, ID, EX, MEM, WB). Thiết kế và kiểm tra các module chính bao gồm ALU, Branch Comp, RegFile, LSU, Control Logic, ImmGen.

- Kết quả cần đạt: Nắm vững lý thuyết về phụ thuộc dữ liệu, Các module hoạt động đúng chức năng, được kiểm tra qua testbench. Cách tiếp cận: Nghiên cứu tài liệu chính thức của RISC-V (RISC-V Instruction Set Manual), các tài liệu học thuật về kiến trúc Pipelined, và tham khảo các thiết kế bộ xử lý mã nguồn mở. Sử dụng ngôn ngữ Verilog để mô tả phần cứng, viết testbench để kiểm tra từng module (ví dụ: ImmGen với hơn 30 trường hợp, Control Logic với hơn 10 trường hợp)

Nội dung 2: Triển khai và đánh giá bộ xử lý trên bo mạch FPGA DE2

- Yêu cầu: Tổng hợp thiết kế và triển khai trên bo mạch DE2, đánh giá hiệu suất thực tế thông qua tần số hoạt động tối đa.

- Kết quả cần đạt: Bộ xử lý hoạt động ổn định trên phần cứng với tần số ~40 MHz, thực thi được các chương trình kiểm tra (số học, vòng lặp, nhánh).

- Cách tiếp cận: Sử dụng công cụ tổng hợp (như Quartus) để tổng hợp thiết kế Verilog, ánh xạ lên FPGA, và chạy các chương trình thử nghiệm. Đo tần số tối đa và kiểm tra tính ổn định qua các kịch bản thực tế. Đề tài được thực hiện với mục tiêu không chỉ đáp ứng yêu cầu học thuật mà còn tạo nền tảng cho việc học hỏi và phát triển các kỹ thuật thiết kế bộ xử lý trong tương lai. Các nhiệm vụ được triển khai theo hướng tiếp cận thực tiễn, từ lý thuyết đến ứng dụng, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.

### 3.3.2 Giới thiệu về single cycle

Kiến trúc bộ xử lý single-cycle là một trong những cách tiếp cận cơ bản và trực quan nhất trong thiết kế datapath của RISCV cơ bản. Trong mô hình này, mỗi lệnh máy (R-type, I-type, S-type, B-type, U-type hay J-type) — được thực thi hoàn toàn chỉ trong đúng một chu kỳ clock. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp đường đi dữ liệu (datapath) riêng biệt và các tài nguyên phần cứng cần thiết để đồng thời thực hiện năm giai đoạn logic cơ bản của một lệnh RISC-V RV32I: Fetch (IF), Decode (ID), Execute (EX), Memory Access (MEM) và Write-Back (WB) trong cùng một nhịp clock.

Ưu điểm nổi bật của kiến trúc single-cycle nằm ở sự đơn giản về mặt điều khiển và khả năng minh họa rõ ràng các thành phần cốt lõi của bộ xử lý (Program Counter, Instruction Memory, Register File, ALU, Data Memory, Immediate Generator, Branch Comparator và Control Logic Unit).

Trong phạm vi đề tài này, một bộ xử lý single-cycle hoàn chỉnh hỗ trợ toàn bộ tập lệnh cơ sở RV32I đã được thiết kế bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, xác minh chi tiết qua testbench SystemVerilog cho từng khối chức năng, và triển khai thành công trên nền tảng FPGA Altera DE2 (Cyclone II). Kết quả đạt được không chỉ khẳng định tính đúng đắn chức năng của thiết kế mà còn tạo nền tảng vững chắc để nghiên cứu và phát triển các kiến trúc xử lý hiệu năng cao hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

### 3.3.3 Phương pháp thiết kế

#### 3.3.3.1 Tổng quan thiết kế

Hình 3.2 Sơ đồ khối tổng quát Single Cycle RISC V Processor

#### 3.3.1.2 Register file

Hình 3.3: Sơ đồ khối Register File

Tệp thanh ghi trong kiến trúc RISCV thường bao gồm 32 thanh ghi, được đánh số từ x0 tới x31. Thanh ghi x0 thường được gọi là zero register được cố định với giá trị 0 , không hỗ trợ bất kỳ thao tác nào thay đổi giá trị của x0 và chỉ hỗ trợ đọc giá trị từ x0. Đối với các thanh ghi từ x1 tới x31 đều được phép ghi, đọc cập nhật giá trị, đáp ứng những nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu.

#### 3.3.1.3 Arithmetic Logic Unit ( ALU )

Hình 3.4: Sơ đồ khối bộ ALU

Trong kiến trúc RISC-V, Arithmetic Logic Unit (ALU) là khối tổ hợp thực hiện các phép số học và logic [ví dụ: 32-bit]. ALU nhận các toán hạng từ register file/datapath và trả kết quả về đường write-back hoặc cung cấp cho các khối địa chỉ/so sánh điều khiển. Tập lệnh được hỗ trợ bởi ALU: add, sub, xor, and, or, sll, srl, sra, slt, sltu, lui. ALU có thể thực hiện các tác vụ cho cả R-type, I-type, U-type.

Bảng hoạt động của ALU:

| Opcode | Alu_op | R – TYPE | I – TYPE | U – TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ADD | rd = rs1 + rs2 | rd = rs1 + imm | N/A |
| 0001 | SUB | rd = rs1 – rs2 | N/A | N/A |
| 0010 | SLL | rd = rs1 ≪ rs2 [4:0] | rd = rs1 ≪ imm [4:0] | N/A |
| 0011 | SLT | rd=(rs1 < rs2) ? 1 : 0 | rd = (rs1 < imm) ? 1 : 0 | N/A |
| 0100 | SLTU | rd =(rs1 < rs2) ? 1 : 0 | rd = (rs1 < imm) ? 1 : 0 | N/A |
| 0101 | XOR | rd = rs1 ⊕ rs2 | rd = rs1 ⊕ imm | N/A |
| 0110 | SRL | rd = rs1 ≫ rs2 [4:0] | rd = rs1 ≫ imm [4:0] | N/A |
| 0111 | SRA | rd = rs1 ≫ rs2 [4:0] | rd = rs1 ≫ imm [4:0] | N/A |
| 1000 | OR | rd = rs1 ∨ rs2 | rd = rs1 ∨ imm | N/A |
| 1001 | AND | rd = rs1 ∧ rs2 | rd = rs1 ∧ imm | N/A |
| 1111 | LUI | N/A | N/A | rd = imm << 12 |

Bảng 2.1: Bảng hoạt động của ALU

CLA Adder:

CLA_32bit (Carry Look ahead Adder)

Hình 3.5: Sơ đồ khối bộ CLA Adder

Cấu trúc gồm 8 khối CLA_4bit mắc nối tiếp theo block-to-block. Mỗi khối tạo carry_internal theo công thức look-ahead  rồi đẩy o_co ra cho khối kế tiếp; tổng bit (sum_out) là s_i = p_i ⊕ c_i.  Đồng thời các phép cộng, trừ  trong ALU được thực hiện thông qua bộ CLA Adder 32bit, bằng cách đặt  i_b' = ~i_b và i_ci = 1. Cờ o_co đồng thời là “~borrow” (cờ phát hiện mượn bit) khi thực hiện phép trừ (dùng cho so sánh không dấu).

Mục tiêu của kiến trúc CLA là giúp rút ngắn critical path so với dùng các toán tử +, - thông thường, Giúp tối ưu hóa thiết kế.

#### 3.3.1.4 Branch Comparator

Hình 3.6: Sơ đồ khối bộ Branch comparator

Đầu tiên, BRC nhận hai toán hạng 32-bit i_rs1_data, i_rs2_data từ register file cùng tín hiệu chọn mode so sánh i_br_un (0: có dấu, 1: không dấu), sau đó thông qua một bộ cộng carry look-ahead 32-bit ở chế độ trừ bằng cách đảo i_rs2_data và đặt i_ci=1 để tính hiệu tmp = rs1 − rs2 đồng thời thu được tín hiệu carry-out (tương đương ~borrow).

Kế đến, BRC xử lý song song hai phép so sánh:

- bằng nhau (equal) bằng phép XOR theo bit rồi OR-reduction, phát o_br_equal = ~(|(rs1 ^ rs2))

- nhỏ hơn (less) bằng cách suy luận từ phép trừ: nếu i_br_un=1 (không dấu) thì o_br_less = ~carry (có mượn bit ⇔ rs1 < rs2), còn nếu i_br_un=0 (có dấu) thì khi dấu khác nhau o_br_less = rs1[31] (âm < dương), còn khi dấu giống nhau, phép trừ không thể tràn theo bù hai nên o_br_less = tmp[31] (bit dấu của phép trừ).

Cuối cùng, hai cờ cục bộ này được Control Logic (sẽ được trình bày ở phần sau) điều khiển thông qua branch_taken theo funct3 và điều khiển pc_sel để chọn PC+imm_B hoặc PC+4.

#### 3.3.1.5 Immediate Generator

Hình 3.7 : Sơ đồ khối Immediate Generator

Bộ tạo giá trị tức thì một phần quan trọng trong thiết kế bộ xử lý Single cycle Risc- V chịu trách nhiệm cho phần sắp xếp các bits hoặc bytes từ các lệnh  i_instr[31:0] dựa trên tín hiệu điều khiển i_imm_sel[2:0]để tạo giá trị tức thời cho phù hợp o_immgen[31:0]. Thiết kế hỗ trợ tạo năm dạng giá trị tức thì của tập lệnh RV321 bao gồm:

- I- type dùng cho các lệnh: addi, lw, jalr.

- S- type dùng cho các lệnh: sw, sh.

- B- type dùng cho các lệnh: beq, bne .

- U- type dùng cho các lệnh: lui, auipc.

- J- type dùng cho lệnh: jal.

Module hoạt động như một khối tổ hợp sử dụng khối always_comb, đảm bảo rằng đầu ra o_immgen sẽ được cập nhật ngay lập tức khi có sự thay đổi của i_imm_sel. Quá trình tạo giá trị ngay lập tức bao gồm việc trích xuất các trường bit cụ thể từ i_instr và thực hiện mở rộng dấu hoặc mở rộng số 0 tùy theo từng định dạng. Cụ thể:

- I- type: Mở rộng dấu từ trường 12-bit i_instr[31:20].

- S-type: Kết hợp các bit i_instr[31:25] và i_instr[11:7], sau đó mở rộng dấu.

- B-type: Sắp xếp lại các bit từ i_instr[31], i_instr[7], i_instr[30:25], i_instr[11:8] thành giá trị 13-bit (bit thấp nhất là 0), và mở rộng dấu.

- U-type: Lấy các bit từ i_instr[31:12] và thêm 12 bit 0.

- J-type: Tạo ra giá trị 21-bit từ các bit i_instr[31], i_instr[19:12], i_instr[20], i_instr[30:21] (bit thấp nhất là 0) và mở rộng dấu.

- Trong trường hợp i_imm_sel không xác định thì mặc định giá trị o_immgen sẽ là 0 đảm bảo rằng hành vi của hệ thống sẽ đự đoán được và ổn định.

Thiết kế đơn giản này giúp giảm thiểu độ phức tạp phần cứng, tăng tính dễ đọc và đảm bảo hành vi ổn định với đầu ra mặc định bằng 0 khi không xác định, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn giải mã lệnh trong bộ xử lý Single Cycle.

#### 3.3.1.6 Control Logic Unit

Module Control Logic Unit là đơn vị điều khiển trung tâm của bộ xử lý Single Cycle RISC-V, chịu trách nhiệm giải mã từ lệnh 32-bit i_instr và tạo các tín hiệu điều khiển cần thiết để phối hợp đường dữ liệu của bộ xử lý. Module nhận thêm đầu vào từ bộ so sánh nhánh i_br_equal và i_br_less để xử lý quyết định nhánh, đồng thời tạo các đầu ra điều khiển ALU, bộ tạo giá trị tức thì, tệp thanh ghi, bộ nhớ và bộ đếm chương trình (PC). Được thiết kế như một khối logic tổ hợp sử dụng cấu trúc always_comb trong Verilog, module đảm bảo tất cả tín hiệu điều khiển được tính toán trong một chu kỳ clock, phù hợp với kiến trúc bộ xử lý Single Cycle.

Workflow của Control Logic Unit:

Ngay khi nhận các data về instruction dựa vào tín hiệu i_instr[31:0], khối điều khiển thực hiện tách trường cú pháp ở mức phần cứng: opcode tại các bit [6:0], funct3 tại [14:12], funct7 tại [31:25], cùng các register. Bước tách này là tiền đề để suy diễn ngữ nghĩa lệnh theo đúng đặc tả RV32I và luôn được thực hiện trong cùng một chu kỳ clock.

Bước tiếp theo là, phân loại theo opcode, ở bước này, dựa trên opcode[6:0], bộ giải mã phân lớp lệnh vào các nhóm tập lệnh: R-type, I-type, S-type, B-type, U-type và J-type. Việc phân lớp này cố định dựa vào cấu trúc luồng dữ liệu chính (ví dụ: input/output của ALU, có hay không truy cập bộ nhớ, có hay không cập nhật PC theo offset).

Kế đến, trong phạm vi mỗi lớp lệnh, các funct3 và khi cần thì funct7 được sử dụng để xác định phép toán cụ thể và kiểu truy cập. Ở nhóm R/I-type, cặp funct3/funct7 chọn phép ALU                     (ADD/SUB/SLL/SRL/SRA/SLT/SLTU/XOR/OR/AND); ở nhóm LOAD/STORE, funct3 ánh xạ kích thước truy cập (byte/halfword/word và biến thể zero-extend); ở nhóm BRANCH, bit giữa của funct3 quyết định miền so sánh (br_un cho biến thể unsigned).

Từ hai bước trên, module tổng hợp một vector tín hiệu điều khiển (control word) điều phối toàn bộ datapath trong chu kỳ hiện tại. Control word này bao gồm: lựa chọn PC (pc_sel) để quyết định giữa PC+4 và mục tiêu nhảy/nhánh; tín hiệu cho phép ghi tệp thanh ghi (rd_wren); lựa chọn định dạng tức thì (imm_sel ∈ {I,S,B,U,J}) cho ImmGen; lựa chọn hai ngõ vào của ALU (opa_sel ∈ {PC,RS1} và opb_sel ∈ {IMM,RS2}); lựa chọn tập lệnh so sánh nhánh dựa vào br_un cho BRC; opcode ALU (alu_op) phù hợp với funct3/funct7; tín hiệu cho phép ghi bộ nhớ (lsu_wren) cùng tín hiệu lái (byte_num) để lái funct3; và lựa chọn dữ liệu ghi ngược về rd (wb_sel ∈ {ALU,MEM,PC+4}). Nhờ vậy, mọi thành phần—PC, RegFile, ImmGen, ALU, BRC và LSU—được phối hợp thống nhất

Phần cốt lõi của khối control logic unit là giải mã opcode 7-bit (i_instr[6:0]) để xác định loại lệnh: R type, I-type (số học hoặc load), S-type, B-type, U-type hoặc J-type. Bước kế tiếp là áp đặt giá trị cụ thể cho từng trường điều khiển dựa trên lớp lệnh đã nhận diện. Nói cách khác, từ thông tin opcode/funct3/funct7, khối điều khiển ánh xạ sang một cấu hình điều phối datapath trong một chu kỳ: chọn nguồn vào ALU (opa_sel/opb_sel), chọn định dạng tức thì (imm_sel), quyết định miền so sánh nhánh (br_un), cấu hình truy cập bộ nhớ (lsu_wren/byte_num), chọn nguồn ghi về thanh ghi đích (wb_sel), và cập nhật PC (pc_sel). Các đoạn dưới đây trình bày theo từng lớp lệnh, dưới dạng mô tả hoạt động

Đối với lệnh R-type (opcode = 0110011).

Cả hai toán hạng đều đến từ tệp thanh ghi, do đó bộ chọn ngõ vào ALU đặt opa_sel = RS1 và opb_sel = RS2. Bộ giải mã sử dụng cặp trường funct3/funct7 để xác định phép toán cụ thể, từ đó phát alu_op tương ứng (ADD, SUB, SLL, SRL, SRA, SLT, SLTU, XOR, OR, AND). Vì R-type không truy cập bộ nhớ và không thay đổi luồng điều khiển, rd_wren được kích hoạt để ghi kết quả, wb_sel chọn đường ALU, lsu_wren giữ ở mức không ghi, và pc_sel chọn PC+4 nhằm tiếp tục tuần tự lệnh. Trường imm_sel và byte_num là “don’t care”.

Đối với lệnh I-type số học (opcode = 0010011).

Một toán hạng là giá trị tức thì, nên opa_sel = RS1 và opb_sel = IMM; imm_sel được đặt về định dạng I. Tùy funct3 (và funct7 đối với dịch phải), khối điều khiển phát alu_op cho ADDI/SLLI/SRLI/SRAI/XORI/ORI/ANDI/SLTI/SLTIU. Kết quả được ghi về rd (rd_wren = 1) qua đường ALU (wb_sel = ALU). Vì không có truy cập bộ nhớ hay đổi PC, lsu_wren = 0 và pc_sel = PC+4.

Đối với lệnh I-type tải dữ liệu LOAD (opcode = 0000011).

Địa chỉ hiệu dụng được tính bằng rs1 + immI, vì vậy opa_sel = RS1, opb_sel = IMM, imm_sel = I, và alu_op = ADD. Khối điều khiển không cho phép ghi bộ nhớ (lsu_wren = 0) và cấu hình kích thước truy cập byte_num từ funct3 (000=B, 001=H, 010=W, 100=BU, 101=HU). Dữ liệu đọc từ LSU được chọn để ghi về rd bằng wb_sel = MEM, với rd_wren = 1. Dòng điều khiển tiếp tục tuần tự (pc_sel = PC+4).

Đối với lệnh S-type lưu dữ liệu STORE (opcode = 0100011).
Tương tự LOAD, địa chỉ hiệu dụng lấy từ rs1 + immS, nên opa_sel = RS1, opb_sel = IMM, imm_sel = S, alu_op = ADD. Vì đây là lệnh ghi bộ nhớ, lsu_wren được kích hoạt và byte_num lấy từ funct3 (000=SB, 001=SH, 010=SW). Do không có kết quả ghi về thanh ghi đích, rd_wren = 0 và wb_sel là “don’t care”. Bộ đếm chương trình tiến hành tuần tự (pc_sel = PC+4).

Đối với lệnh B-type rẽ nhánh có điều kiện (opcode = 1100011).

Để tính mục tiêu nhánh, opa_sel = PC và opb_sel = IMM, imm_sel = B, alu_op = ADD nhằm tạo PC + immB. Đồng thời, br_un được giải mã từ funct3 (biến thể unsigned có br_un = 1). Các cờ br_equal và br_less do BRC cung cấp được ánh xạ theo funct3 để quyết định branch_taken: beq → br_equal, bne → ~br_equal, blt/bltu → br_less, bge/bgeu → ~br_less. Nếu điều kiện đúng, pc_sel = TARGET để nạp PC+immB; ngược lại, pc_sel = PC+4. Vì B-type không ghi thanh ghi và không truy cập bộ nhớ, rd_wren = 0, lsu_wren = 0, wb_sel là “don’t care”.

Đối với lệnh I-type nhảy gián tiếp JALR (opcode = 1100111).

Mục tiêu nhảy được tính bằng rs1 + immI, nên opa_sel = RS1, opb_sel = IMM, imm_sel = I, alu_op = ADD. Theo đặc tả, bit 0 của địa chỉ đích bị ép về 0 (thực hiện ở đường PC). Đồng thời, wb_sel = PC+4 để ghi địa chỉ trả về vào rd với rd_wren = 1. Vì không truy cập bộ nhớ, lsu_wren = 0, và pc_sel = TARGET để cập nhật PC bằng địa chỉ đã tính.

Đối với lệnh J-type nhảy vô điều kiện JAL (opcode = 1101111).

Tương tự B-type về tính mục tiêu nhưng không cần đánh giá điều kiện, opa_sel = PC, opb_sel = IMM, imm_sel = J, alu_op = ADD. Khối điều khiển buộc pc_sel = TARGET. Giá trị PC+4 được chọn để ghi về rd (wb_sel = PC+4, rd_wren = 1). Không có truy cập bộ nhớ (lsu_wren = 0).

Đối với lệnh U-type LUI (opcode = 0110111).

Giá trị tức thì dạng U được chuyển thẳng vào đường dữ liệu bằng phép LUI của ALU, do đó imm_sel = U, opb_sel = IMM, alu_op = LUI (đường bypass trong ALU). Kết quả được ghi về rd (wb_sel = ALU, rd_wren = 1). Luồng điều khiển vẫn tuần tự (pc_sel = PC+4), và lsu_wren = 0.

Đối với lệnh U-type AUIPC (opcode = 0010111).

Toán hạng thứ nhất là PC, toán hạng thứ hai là immU, nên opa_sel = PC, opb_sel = IMM, imm_sel = U, alu_op = ADD. Kết quả từ ALU được ghi về rd (wb_sel = ALU, rd_wren = 1), và pc_sel = PC+4. Không có truy cập bộ nhớ (lsu_wren = 0).

Bảng 3.1: Bảng control logic

#### 3.3.1.7 Memory Module ( Instruction Memory and Data Memory)

Hình 3.8: Sơ đồ khối Memory Module

Bộ nhớ là một thành phần quan trọng trong xử lý Single Cycle RISC V và được chia thành :

- IMEM ( Instructione Memory) là bộ nhớ chuyên dụng lưu trữ các lệnh của chương trình. Có nhiệm vụ:

- Lưu trữ mã máy đã được biên dịch từ assembly.

- Cung cấp lệnh cho CPU mỗi chu kỳ clock.

- Chỉ đọc trong quá trình thực hiện.

- Trong thiết kế RISC V Single Cycle Imem có kích thước 1024 Bytes và 256 Words tương ứng gồm 1024 địa chỉ bytes và 256 địa chỉ words

- DMEM (Data Memory) là bộ nhớ RAM lưu trữ dữ liệu của chương trình trong quá trình thực thi. Có nhiệm vụ:

- Lưu trữ dữ liệu

- Hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu

- Xử lý các kích thước khác nhau như ( byte, word, halfword)

- Hỗ trợ misaligned access

- Cũng như IMEM, DMEM có kích thước 1024 Bytes và 256 Words tương ứng gồm 1024 địa chỉ bytes và 256 địa chỉ words

DMEM được thiết kế hỗ trợ các lệnh load (lw, lh, lb, lhu, lbu) và store (sw, sh, sb) của tập lệnh RV32I. Về hoạt động, module thực hiện ghi đồng bộ tại cạnh lên của i_clk khi i_wren = 1, với mặt nạ i_bmask kiểm soát việc ghi từng byte của i_wdata vào mem[mem_addr], hỗ trợ ghi chọn lọc cho các lệnh như sb . Đọc dữ liệu được thực hiện không đồng bộ qua khối always_comb, gán o_rdata trực tiếp từ mem[mem_addr], đảm bảo truy xuất tức thời, đáp ứng yêu cầu thời gian của kiến trúc Single Cycle. Để xử lý misaligned access, thiết kế cung cấp thêm output o_rdata_next chứa dữ liệu từ địa chỉ  word tiếp theo  (mem[mem_addr + 1]), cho phép LSU ghép hai words liên tiếp và shift để truy xuất dữ liệu nằm giữa ranh giới word, đảm bảo hỗ trợ truy cập 2 địa chỉ bất kỳ trong một chu kỳ clock duy nhất.

#### 3.3.1.8 Load – Store Unit

Hình 3.9 : Memory Mapping

Module LSU (Load Store Unit) là một thành phần cốt lõi trong kiến trúc bộ xử lý, đặc biệt trong đường ống thực thi của các bộ xử lý theo mô hình Load-Store, như kiến trúc RISC-V. LSU chịu trách nhiệm xử lý các thao tác liên quan đến bộ nhớ, bao gồm tải dữ liệu từ bộ nhớ (load), lưu dữ liệu vào bộ nhớ (store), và thực hiện các phép toán số học hoặc logic trên dữ liệu lấy từ bộ nhớ.

Trong thiết kế bộ xử lý Single Cycle RISC V, LSU đóng vai trò trung tâm, tích hợp bộ nhớ dữ liệu chuyên dụng và các thành phần tùy chỉnh cùng với việc quản lý các thiết bị ngoại vi I/O thông qua module peripherals  như  LED đơn, LED 7 đoạn , LCD1602 và Switch . Các thành phần và thiết bị ngoại vi này được truy cập trực tiếp thông qua các địa chỉ ánh xạ bộ nhớ (memory-mapped I/O), cho phép tương tác liền mạch giữa bộ xử lý và các thiết bị ngoại vi. Thiết kế này đảm bảo truyền dữ liệu và điều khiển hiệu quả, cung cấp một giao diện rõ ràng và dễ tiếp cận để xử lý đầu vào, đầu ra và thao tác dữ liệu trong hệ thống.

Bảng ánh xạ địa chỉ  module peripherals:

| I_peri_addr[15:12] | Địa chỉ | Thiết bị I/O |
| --- | --- | --- |
| 4’h0 | 0x1000_0xxx | LED đỏ (LEDR) |
| 4’h1 | 0x1000_1xxx | LED xanh (LEDG) |
| 4’h2 | 0x1000_2xxx | 7 Segment(HEX 3 – HEX 0) |
| 4’h3 | 0x1000_3xxx | 7 Segment (HEX7 – HEX 4) |
| 4’h4 | 0x1000_4xxx | LCD |
| 4’h5 – 4’hF | 0x1000_5xxx – 0x1000_Fxxx | Reserved |

Bảng 3.2: Ánh xạ địa chỉ  module peripherals:

LSU được thiết kế để hỗ trợ đầy đủ các lệnh đọc và ghi dữ liệu bao gồm:

- Các lệnh Load (đọc từ bộ nhớ):

- LW (Load Word): đọc 4 bytes có dấu

- LH (Load Halfword): đọc 2 bytes có dấu

- LB (Load Byte): đọc 1 byte có dấu

- LHU( Load Halfword Unsigned): đọc 2 bytes không dấu

- LBU(Load Byte Unsigned): đọc 1byte không dấu

- Các lệnh Store (ghi vào bộ nhớ):

- SW (Store Word): ghi 4 bytes vào bộ nhớ

- SH (Store Halfword): ghi 2 bytes vào bộ nhớ

- SB (Store Byte): ghi 1 byte vào bộ nhớ

Các thao tác này cho phép truy cập và thao tác dữ liệu trong bộ nhớ với các kích thước byte hoặc halfword cụ thể, đồng thời lưu dữ liệu trở lại bộ nhớ tại các địa chỉ được chỉ định. Sự hỗ trợ toàn diện cho các thao tác load/store này tăng cường tính linh hoạt của LSU, cho phép kiểm soát chi tiết dữ liệu, nâng cao hiệu quả và khả năng xử lý đa dạng các loại dữ liệu và cấu trúc bộ nhớ của hệ thống.

Misaligned Access xảy ra khi địa chỉ truy cập dữ liệu không chia hết cho kích thước của dữ liệu cần truy cập. ví dụ:

- Load Word (4 bytes) từ địa chỉ 3 thay vì 0, 4, 8, 12…

- Load Halfword (2 bytes) từ địa chỉ 1,3,5 thay vì 0,2,4,6…

Trong trường hợp này dữ liệu cần truy cập sẽ nằm giữa ranh giới giữa hai word liên tiếp trong bộ nhớ vì vậy cần misaligned access đê đọc và ghi dữ liệu hiệu quả.

Đối với load dữ liệu, việc xử lý misaglined access thông qua cơ chế kết hợp với DMEM sử dụng đồng thời 2 output từ DMEM sau đó LSU sẽ ghép dữ liệu thành buffer 64 bit và sau đó sẽ dịch và xử lý dữ liệu theo từng kiểu lệnh load thông qua tín hiệu i_byte_num[3:0] sao cho phù hợp.

Đối với Store dữ liệu, LSU sẽ sử dụng addr_off để xác định vị trí byte cần ghi và tạo byte_mask để chọn byte nào sẽ được ghi vào bộ nhớ.

### 3.3.4 Kết luận

## Image Processing Unit

### 3.4.1 Giới thiệu về khối Image Processing Unit

### 3.4.2 Phương pháp thiết kế

#### 3.4.2.1 Sơ đồ khối tổng quát

Hình 3.13: Sơ đồ khối tổng quát bộ Image Processing Unit

Tổng quan thiết kế

#### 3.4.2.2 Sơ đồ khối Grayscale

3.4.2.1 Tổng quát

3.4.2.2 Giải thuật phần cứng

#### 3.4.2.2 Sơ đồ khối Darkchannel

3.4.2.1 Tổng quát

3.4.2.2 Giải thuật phần cứng

#### 3.4.2.2 Sơ đồ khối atmospheric_light

3.4.2.1 Tổng quát

3.4.2.2 Giải thuật phần cứng

#### 3.4.2.2 Sơ đồ khối  sky_recognition

3.4.2.1 Tổng quát

3.4.2.2 Giải thuật phần cứng

#### 3.4.2.2 Sơ đồ khối  estimate_tranmission

3.4.2.1 Tổng quát

3.4.2.2 Giải thuật phần cứng

#### 3.4.2.2 Sơ đồ khối  Async FIFO

3.4.2.1 Tổng quát

3.4.2.2 Giải thuật phần cứng

#### 3.4.2.2 Sơ đồ khối  bộ Adaptive Filtering

3.4.2.2.1 Bộ ADC Estimation

Tổng quát

Giải thuật phần cứng

3.4.2.2.1 Khối tính toán t computing and fuing

#### 3.4.2.2 Bảng control logic cho IPu

## 3.5 APB Protocol

Hình 3.14 Sơ đồ khối minh họa APB Bus

# THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

Thiết kế phần mềm cho giải thuật khử mù hình ảnh (Haze Removal)

Flowchart của toàn bộ giải thuật

Giải thuật 1

## 4.1 Khối Gray Scale

## 4.2 Khối Dark channel

## Khối atmospheric light

# 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## 4.1 Kết quả Kiểm định, mô phỏng và thực thi  RISC-V

### 4.1.1 Single Cycle

#### 4.1.1.1 Phương pháp xác minh thiết kế

##### 4.1.1.1 ALU

Testbench kiểm định thiết kế được viết bằng ngôn ngữ Systemverilog với các case được tạo ngẫu nhiên, testbench sẽ kiểm định tất cả các tác vụ của ALU ở các tập lệnh: add, sub, xor, and, or, sll, srl, sra, slt, sltu, lui.

Các case trong tesbench được viết bằng assembly rồi sau đó dùng Venus để tạo ra mã máy để cho ra Instruction (được lưu trữ trong file alu.hex). Đầu tiên, testbench sinh mẫu random, tách các opcode của ALU để điều khiển i_alu_op và suy ra các toán hạng tương ứng i_op_a, i_op_b đối với từng tập lệnh add, sub, xor, and, or, sll, srl, sra, slt, sltu, lui

Các case mô phỏng, kiểm định cho từng tập lệnh:

Add:

Hình 4.1 : Case mô phỏng cho câu lệnh add

Sub:

Hình 4.2 : Case mô phỏng cho câu lệnh sub

SLL:

Hình 4.3 : Case mô phỏng cho câu lệnh SLL

SLT:

Hình 4.4 : Case mô phỏng cho câu lệnh SLT

SLTU:

Hình 4.5 : Case mô phỏng cho câu lệnh SLU

XOR:

Hình 4.6 : Case mô phỏng cho câu lệnh XOR

SRL:

Hình 4.7 : Case mô phỏng cho câu lệnh SRL

SRA:

Hình 4.8 : Case mô phỏng cho câu lệnh SRA

OR:

Hình 4.9 : Case mô phỏng cho câu lệnh OR

AND:

Hình 4.10 : Case mô phỏng cho câu lệnh AND

LUI:

Hình 4.11 : Case mô phỏng cho câu lệnh LUI

Hình 4.12 : Bảng tóm tắt các case đã được kiểm định của ALU

Việc kiểm tra ALU áp dụng phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo tính đúng đắn trên các phép toán khác nhau. Một trình tạo đầu vào ngẫu nhiên dựa trên lớp SystemVerilog được sử dụng để tạo các toán hạng 32-bit (i_op_a, i_op_b) và mã phép toán ALU 4-bit (i_alu_op).

Kết quả kỳ vọng được tính toán trong testbench, mô phỏng chức năng của ALU cho các phép toán, add, sub, xor, and, or, sll, srl, sra, slt, sltu, lui.. Đặc biệt chú ý đến so sánh có dấu và không dấu, các phép dịch bit và trường hợp tràn số. Đầu ra thực tế của ALU (o_alu_data) được so sánh với kết quả kỳ vọng, và mọi sai lệch đều được đánh dấu.

##### 4.1.1.2 Branch Comparator

Testbench được thiết kế theo phương pháp self-checking để xác nhận tính đúng đắn của hai cờ đầu ra o_br_equal và o_br_less cho toàn bộ tập lệnh B-type của RV32I (beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu).

Đầu tiên, testbench nạp chuỗi lệnh “golden” từ tệp hex (được biên dịch từ các đoạn assembly tương ứng) và, với mỗi case, in ra Instruction/ASM/Branch Offset nhằm kiểm định tính đúng đắn, đồng thời trích xuất các toán hạng i_rs1_data, i_rs2_data có trong design và thực thi mode so sánh i_br_un theo funct3 (0: có dấu cho beq/bne/blt/bge, 1: không dấu cho bltu/bgeu).

Các case mô phỏng, kiểm định cho từng tập lệnh B Type:

BEQ:

Hình 4.13 : Case mô phỏng cho câu lệnh BEQ

BNE:

Hình 4.14 : Case mô phỏng cho câu lệnh BNE

BLT:

Hình 4.15 : Case mô phỏng cho câu lệnh BLT

BGE:

Hình 4.16 : Case mô phỏng cho câu lệnh BGE

BLTU:

Hình 4.17 : Case mô phỏng cho câu lệnh BLTU

BGEU:

Hình 4.18 : Case mô phỏng cho câu lệnh BGEU

Bảng kết luận tóm tắt lại sau khi đã kiểm định, và design đã PASS hết từng test case:

Hình 4.19 : Bảng tóm tắt các case đã được kiểm định của BRC

##### 4.1.1.3 Immediate Generator

Khối ImmGen đã được kiểm tra bằng testbench với hơn 100 trường hợp thử nghiệm, bao gồm các trường hợp khác nhau thuộc loại lệnh khác nhau của tập lệnh RV32Inhư I-type, S-type, B-type, U-type và J-type. Kết quả testbench cho thấy tất cả các trường hợp đều đạt trạng thái "AS EXPECTED", nghĩa là giá trị đầu ra o_immgen của module khớp hoàn toàn với giá trị tức thì kỳ vọng. Vậy khối ImmGen hoạt động đúng như mong đợi.

Hình 4.20: Kết quả kiểm định ImmGen cho  lệnh thuộc tập  I-Type

Hình 4.21 : Kết quả kiểm định cho lệnh thuộc tập  S - Type và B- Type

Hình 4.22 : Kết quả kiểm định cho lệnh thuộc lệnh thuộc tập U-Type và J- Type

##### 4.1.1.4 Control Logic Unit

Quy trình kiểm định khối Control Logic Unit, được thông qua testbench được viết bằng ngôn ngữ System Verilog. Testbench được cover thông qua tất cả các testcase cho các tập lệnh R – type, I – type , B – type…. Kết quả Testbench cho thấy tất cả đều PASS, Vậy khối Control Logic Unit hoạt động đúng như mong đợi.

Hình 4.23 : Kết quả sau khi kiểm định khối control logic

##### 4.1.1.5 Load Store Unit

Mô phỏng kiểm định khối Load Store Unit kiểm tra hoạt động truy cập lưu và xuất dữ liệu từ DMEM, kiểm tra đầu vào và đầu ra của các ngoại vi với 32 trường hợp kiểm định.Trong kiểm tra DMEM, thao tác đọc và ghi , misaligned access đã được kiểm tra và đều khớp với giá trị mong đợi tại nhứng địa chi ngẫu nhiên thuộc vùng DMEM. Đối với việc kiểm tra hoạt động của các ngoại vi với các trường hợp của SW và LED thì giá trị đọc và ghi đều hoạt động như mong đợi. Kết quả kiểm định 32 trường hợp của khối Load Store Unit đều “ AS EXPECTED”. Vậy khối Load Store Unit hoạt động đúng như mong đợi.

Hình 4.24 : Kết quả kiểm định 32 trường hợp của khối Load Store Unit

### 4.1.2 FPGA Implementation

#### 4.1.2.1 Kết quả synthesize trên quartus

Hình 4.25 : Kết quả Flow Summary

Sau khi thực hiện trên Quartus cho FPGA DE2, CPU single-cycle RV32I sử dụng 23.218 logic elements, tương đương khoảng 70% tài nguyên logic của chip. Số thanh ghi sử dụng là 9.382, chiếm khoảng 1/3 số thanh ghi khả dụng. Như vậy thiết kế vừa với tài nguyên chip và vẫn còn dư tài nguyên để tích hợp thêm ngoại vi.

Thiết kế hiện tại không sử dụng RAM khối (M4K), các thành phần như register file được hiện thực bằng các thanh ghi rời rạc. Điều này làm tăng số logic elements sử dụng nhưng đơn giản cho việc ánh xạ bộ nhớ lệnh/dữ liệu ra SRAM ngoài. Thiết kế cũng không sử dụng multiplier phần cứng và PLL, phù hợp với việc hiện thực CPU RV32I (không có tập lệnh nhân M) và dùng trực tiếp xung clock 50 MHz trên kit DE2.

Kết quả tổng hợp trên Quartus II cho thấy CPU single-cycle RV32I được hiện thực thành công trên FPGA Cyclone II EP2C35F672C6 của kit DE2. Thiết kế sử dụng 23.218 logic elements (≈70% tổng 33.216 LE), 9.382 thanh ghi và 151 chân I/O (~32% tổng số chân). Các tài nguyên chuyên dụng như RAM khối, multiplier và PLL hiện chưa được sử dụng. Nhìn chung, thiết kế phù hợp với tài nguyên của FPGA, vẫn còn dư không gian để tích hợp các ngoại vi hoặc tối ưu, mở rộng kiến trúc trong các bước tiếp theo.

Hình 4.26 : Fmax của thiết kế

Kết quả phân tích timing bằng công cụ TimeQuest cho mô hình slow cho thấy tần số làm việc tối đa của CPU single-cycle RV32I là Fmax = 13,61 MHz đối với domain clock CLOCK_50. Tương ứng, chu kỳ clock nhỏ nhất mà thiết kế đáp ứng được là khoảng 73,5 ns.

Tài nguyên sử dụng cho toàn bộ thiết kế

| Contents | Used/Available (Ultilization) |
| --- | --- |
| Total logic elements Total combinational functions. Dedicated logic registers. | 8,746 / 33,216 ( 26 % ) 6,773 / 33,216 ( 20 % ). 3,246 / 33,216 ( 10 % ). |
| Total registers | 3246 |

#### 4.1.2.2 Stopwatch

Trong hệ thống nhúng dựa trên kiến trúc RISC-V RV32I triển khai trên nền tảng FPGA Terasic DE2, việc hiện thực các ứng dụng đòi hỏi thời gian thực thường yêu cầu sự kết hợp giữa cơ chế truy cập ngoại vi theo kiểu memory-mapped I/O và phương pháp hiệu chỉnh thời gian dựa trên tần số xung nhịp khả dụng của hệ thống. Ứng dụng đồng hồ bấm giờ (stopwatch) được phát triển trong nghiên cứu này khai thác các thiết bị ngoại vi cơ bản của bo mạch, bao gồm công tắc (SW), phím nhấn (KEY) và cụm hiển thị bảy đoạn (HEX), nhằm tạo ra một giao diện đo thời gian với độ phân giải 0,01 giây

Để đảm bảo độ chính xác trong đo đạc, mã chương trình sử dụng phương pháp hiệu chỉnh thực nghiệm (empirical calibration) nhằm xác định số vòng lặp cần thiết cho mỗi chu kỳ 10 ms trong điều kiện hoạt động của FPGA. Mặc dù tần số Fmax do Quartus báo cáo là 32,58 MHz, kết quả đo kiểm thực tế cho thấy sai lệc không đáng kể giữa thời gian tính toán và thời gian thực. Đồng hồ bấm giờ được thực hiện đếm tới 99 giây rồi quay về.

Hình 4.27: Hiện thực thiết kế stopwatch lên FPGA DE2

Link minh chứng đã thực hiện thành công application stopwatch với realtime: https://drive.google.com/file/d/13jqCemi_aJU7LXn0CVYO-z73ZZRMLl8m/view?usp=sharing

#### 4.1.2.3 Convert input Binary to Decimal and Hex dislay on LCD

Trong các hệ thống nhúng sử dụng kiến trúc RISC-V triển khai trên FPGA Terasic DE2, việc cung cấp khả năng hiển thị trực quan trạng thái hệ thống và dữ liệu số là yêu cầu quan trọng phục vụ kiểm thử, giám sát và phân tích chức năng phần cứng. LCD ký tự 16×2, với giao thức điều khiển song song, được lựa chọn làm thiết bị giao tiếp đầu ra nhờ khả năng hiển thị linh hoạt các chuỗi ký tự và mức độ tương thích cao với phương thức điều khiển memory-mapped I/O. Trong nghiên cứu này, bộ xử lý RISC-V RV32I được khai thác nhằm hiện thực một cơ chế chuyển đổi và trình bày giá trị từ  switches trên bo mạch theo ba hệ đếm khác nhau: nhị phân (binary), thập lục phân (hexadecimal) và thập phân (decimal).

Hình 4.28: Minh họa cho việc chuyển đổi các giá trị lên LCD

### 4.1.2 Pipelined

#### 4.1.2.1 Phương pháp kiểm tra thiết kế

##### 4.1.2.1.1 Forwarding Unit

Instruction (EX stage) = 8b0f8f93 : addi x31,x31 0xfffff8b0 Instruction (MEM stage) = 00001fb7 : lui x31, 1 Instruction (WB stage) = 910e0e13 : addi x28,x28 0xfffff910 #Result: fowarding_A = 10, fowarding_B = 00 forwarding_rs1 = 00, forwarding_rs2 = 00 Instruction (EX stage) = 01135313 : srli x6, x6, 17 Instruction (MEM stage) = 00000000 Instruction (WB stage) = 0002a303 : lw x6, 0(x5) #Result: fowarding_A = 01, fowarding_B = 00, forwarding_rs1 = 00, forwarding_rs2 = 00 Instruction (EX stage) = 013fa023 : sw x19, 0(x31) Instruction (MEM stage) = 000389b3 : add x19,x17,x0 Instruction (WB stage) = fe84cee3 : blt x9,x8, 0xfffffffc #Result: fowarding_A = 00, fowarding_B = 10

Module Forwarding Unit đã được kiểm tra với ba trường hợp tiêu biểu nhằm đánh giá khả năng xử lý phụ thuộc dữ liệu giữa các giai đoạn EX, MEM và WB trong pipeline. Kết quả cho thấy module hoạt động chính xác, đảm bảo dữ liệu được chuyển tiếp kịp thời để tránh tạm dừng đường ống.

##### 4.1.1.2.2 Hazard Detection Unit

Ba trường hợp kiểm tra được thực hiện nhằm xác minh khả năng xử lý hazard điều khiển và dữ liệu trong bộ xử lý pipeline:

- Trường hợp 1: beq x10, x29, 0x14 → là lệnh nhánh phụ thuộc giá trị thanh ghi, nên flush = 1, stall = 0. Bộ xử lý xử lý đúng bằng cách xóa lệnh tiếp theo sau khi nhánh được xác định.

- Trường hợp 2: blt x9, x8, 0xc → cũng là lệnh nhánh cần quyết định dựa trên toán hạng, nên flush = 1, stall = 0, cho thấy đơn vị điều khiển đã thực hiện dọn pipeline đúng thời điểm.

- Trường hợp 3: lw x10, 0(x28) → theo sau là lệnh sử dụng x10, tạo ra load-use hazard. Kết quả stall = 1, flush = 0 cho thấy pipeline đã chèn một chu kỳ chờ để đảm bảo dữ liệu chính xác.

# Instruction (EX stage) = 01d50a63 (beq x10 x29 0x14) => # flush == 1, stall = 0 # Instruction (EX stage) = fe84cee3 (blt x9, x8, 0xc) => # flush == 1, stall = 0 # Instruction (EX stage) = 000e2503 (lw x10, 0(0x28)) => # flush == 0, stall = 1

Nhìn chung, các kết quả kiểm tra cho thấy đơn vị phát hiện và xử lý hazard hoạt động đúng chức năng trong cả hai tình huống: nhánh có điều kiện và phụ thuộc dữ liệu từ lệnh tải. Điều này đảm bảo pipeline duy trì tính chính xác mà không ảnh hưởng đến hiệu năng tổng thể.

##### 4.1.1.2.3Kiểm tra bằng chương trình

Để kiểm tra tính chính xác của pipelined processor, ta thực hiện kiển tra bằng các thực hiện một ứng dụng nhỏ cho bộ xử lý. Chương trình được sử dụng có nội dung như sau: Tìm số có giá trị tuyệt đối lớn nhất và tổng giá trị tuyệt đối của các số trong một mảng cho trước

.data array: .word 3, -1, 4, -1, 5, 9, -2, 6, 5, -3 # Mảng số nguyên length: .word 10 # Độ dài mảng max_val: .word 0 # Biến để lưu giá trị lớn nhất sum_val: .word 0 # Biến để lưu tổng các giá trị tuyệt đối .text main: la x10, array # Tải địa chỉ của mảng vào x10 lw x11, length # Tải độ dài mảng vào x11 lw x12, 0(x10) # Khởi tạo max bằng phần tử đầu tiên của mảng (array[0]) addi x13, x0, 0 # Khởi tạo tổng (sum) bằng 0 addi x14, x0, 0 # Khởi tạo chỉ số (index) bằng 0 loop: beq x14, x11, end_loop # Nếu chỉ số bằng độ dài mảng, thoát vòng lặp slli x15, x14, 2 # Tính offset: index * 4 (vì mỗi word là 4 byte) add x15, x10, x15 # Tính địa chỉ của array[index] lw x16, 0(x15) # load array[index] vào x16 jal x1, abs # Gọi hàm abs để tính giá trị tuyệt đối, kết quả trong x24 add x13, x13, x24 # Cộng giá trị tuyệt đối vào tổng slt x22, x12, x16 # So sánh max với x16, x22 = 1 nếu max < x16 bne x22, x0, update_max # Nếu x22 != 0, cập nhật max j increment # Nhảy đến phần tăng chỉ số update_max: addi x12, x16, 0 # Cập nhật max bằng x16 increment: addi x14, x14, 1 # Tăng chỉ số lên 1 j loop # Quay lại đầu vòng lặp end_loop: la x5, max_val # Tải địa chỉ của max_val sw x12, 0(x5) # Lưu giá trị lớn nhất vào max_val la x6, sum_val # Tải địa chỉ của sum_val sw x13, 0(x6) # Lưu tổng vào sum_val stop: j stop # Hàm tính giá trị tuyệt đối abs: slti x23, x16, 0 # x23 = 1 nếu x16 < 0 beq x23, x0, abs_positive # Nếu x16 >= 0, nhảy đến abs_positive sub x24, x0, x16 # Nếu âm: x24 = 0 - x16 (đổi dấu) jalr x0, 0(x1) # Trở về từ hàm abs_positive: addi x24, x16, 0 # Nếu dương: x24 = x16 jalr x0, 0(x1) # Trở về từ hàm

Kết quả thực hiện chương trình theo mong muốn: tại x13 = 0x27; x12 = 0x9

Kết quả thực hiện:

Hình 4.29. Kết quả sau khi mô phỏng một chương trình cho CPU pipelined

Tại clk 2445ns ta nhận được giá trị như kỳ vọng

#### 4.1.2.2 FPGA Implementation

##### 4.1.2.2.1 Kết quả synthesize trên quartus

Sau khi thực hiện trên Quartus cho FPGA DE2, CPU single-cycle RV32I sử dụng 6,680 logic elements, tương đương khoảng 20% tài nguyên logic của chip. Số thanh ghi sử dụng là 1,646. Như vậy thiết kế vừa với tài nguyên chip và vẫn còn dư tài nguyên để tích hợp thêm ngoại vi.

Thiết kế hiện tại có sử dụng RAM khối (M4K), điều này làm giảm số logic elements sử dụng nhưng đơn giản cho việc ánh xạ bộ nhớ lệnh/dữ liệu ra SRAM ngoài. Thiết kế cũng không sử dụng multiplier phần cứng và PLL, phù hợp với việc hiện thực CPU RV32I (không có tập lệnh nhân M) và dùng trực tiếp xung clock 50 MHz trên kit DE2.

Hình 4.30 Kết quả tổng hợp tài nguyên sau khi synthesize trên Quartus

Kết quả tổng hợp trên Quartus II cho thấy CPU single-cycle RV32I được hiện thực thành công trên FPGA Cyclone II EP2C35F672C6 của kit DE2. Thiết kế sử dụng 6,680 logic elements (≈20% tổng 33.216 LE), 1646 thanh ghi và 119 chân I/O (~25% tổng số chân). Các tài nguyên chuyên dụng như RAM khối được sử dụng, multiplier và PLL hiện chưa được sử dụng. Nhìn chung, thiết kế phù hợp với tài nguyên của FPGA, vẫn còn dư không gian để tích hợp các ngoại vi hoặc tối ưu, mở rộng kiến trúc trong các bước tiếp theo.

Hình 4.31 : Fmax của thiết kế

Kết quả phân tích timing bằng công cụ TimeQuest cho mô hình slow cho thấy tần số làm việc tối đa của CPU single-cycle RV32I là Fmax = 43,61 MHz đối với domain clock CLOCK_50. Tương ứng, chu kỳ clock nhỏ nhất mà thiết kế đáp ứng được là khoảng 22.93ns

Tài nguyên sử dụng cho toàn bộ thiết kế

| Contents | Used/Available (Ultilization) |
| --- | --- |
| Total logic elements Total combinational functions. Dedicated logic registers. | 6,680 / 33,216 ( 26 % ) 6,214 / 33,216 ( 20 % ). 1,646 / 33,216 ( 10 % ). |
| Total registers | 1646 |

Để kiểm chứng pipelined processor có thể implement và hoạt động trên thực tế hay không, ta thực hiện một ứng dụng khác sử dụng bộ xử lý làm một bộ đếm lên mỗi giây trong thời gian thực và dừng lại khi bật công tắc switch được bật. Ta sử dụng kit DE2 với tần số clock 50MHz để thực hiện thử nghiệm này với mã lệnh assembly như sau:

##### 4.1.2.2.2 Kết quả Implement trên FPGA

Kết quả thực hiện được trên kit DE2:

Hình 4.32 Kết quả sau khi thực hiện ứng dụng stop watch

Vấn đề phát sinh: mặc dù kết quả cho ra đúng là giá trị đếm lên từ 0 cho đến khi ta gạt switch on nhưng thời gian không chính xác với thời gian thực, ngoài ra mã hiện lên led 7 đoạn là số hex chứ không phải là số thập phân thông thường.

Ta ứng dụng thêm việc chuyển đổi các số từ Binary sang số HEX và số Decimal. Kết quả cho thấy CPU RISC-V thực hiện đúng

Hình 4.33 Kết quả sau khi thực hiện ứng dụng chuyển đổi trên LCD

Link minh chứng cho việc implementation lên KIT FPGA DE-2 với ứng dụng trên:
https://drive.google.com/file/d/1iE1zY7ZH39vsCGxI-ZM4p1EXeCqR-qOh/view?usp=sharing

## Kết quả Kiểm định, mô phỏng và thực thi  khối Image Processing Unit

### Môi trường kiểm định

Kiểm định chức năng là giai đoạn tiên quyết để đảm bảo các module phần cứng (RTL) thực thi chính xác thuật toán khử mù đã được nghiên cứu. Môi trường kiểm định được xây dựng theo cấu trúc Self-checking Testbench, cho phép tự động so sánh kết quả giữa thiết kế phần cứng và mô hình tham chiếu lý thuyết

Hình 4.34: Môi trường được thực hiện để kiểm định thiết kế

### Khối Grayscale

Hình 4.35: Kiểm định các pattern và golden của khối grayscale

### 4.2.3 Khối Dark Channel

Hình 4.36: Kiểm định các pattern và golden của khối dark channel

### 4.2.4 Khối Asmopheric Light

Hình 4.37: Kiểm định các pattern và golden của khối asmopheric light

### 4.2.5 Kết quả kiểm định qua từng stage của IPU

| Hình ảnh input (đã bị haze) | Hình ảnh Ouput sau khi xử lý (dehaze) |
| --- | --- |

Hình 4.38 Hình minh họa quá trình khử mù ảnh thành công

## 4.3 Giao thức APB

Dạng sóng mong muốn cho WRITE Transfer

Hình 4.39 Dạng sóng Write Transfer

- T1 (Setup Phase): Giao dịch ghi bắt đầu khi các tín hiệu địa chỉ PADDR, dữ liệu ghi PWDATA, tín hiệu điều khiển ghi PWRITE và tín hiệu chọn slave PSEL được chốt tại cạnh lên của PCLK. Giai đoạn này được gọi là pha thiết lập.

- T2 (Access Phase): Tại cạnh lên kế tiếp của PCLK, các tín hiệu PENABLE và PREADY được ghi nhận. Khi PENABLE được assert, pha truy cập bắt đầu và slave tiến hành chuẩn bị hoàn tất giao dịch.

- T3 (Completion): Giao dịch được hoàn tất khi PREADY được slave assert, cho biết thao tác ghi đã được thực hiện thành công. Các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu ghi và tín hiệu điều khiển phải được giữ ổn định và hợp lệ cho đến khi giao dịch kết thúc.

Dạng sóng sau khi verification cho Write Transfer

Dạng sóng mong muốn cho Read Transfer

- T1 (Setup Phase): Giao dịch đọc được khởi tạo khi master thiết lập các tín hiệu PADDR, PSEL, đồng thời đặt PWRITE = LOW và PENABLE = LOW để chỉ thị một chu kỳ đọc.

- T2 (AccesPhase): Ở chu kỳ kế tiếp, PENABLE được assert để bắt đầu pha truy cập. Trong giai đoạn này, slave phải đưa dữ liệu đọc hợp lệ lên bus PRDATA.

- T3 (Completion): Giao dịch kết thúc khi PREADY được slave assert, xác nhận rằng dữ liệu trên PRDATA đã sẵn sàng để master đọc.

Dạng sóng sau khi verification cho Read Transfer

## 4.4 Khối Top level ( System on chip Top)

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Trong phạm vi đồ án này, em mới dừng lại ở việc xây dựng được vi xử lý RISC-V pipeline 5 tầng hoạt động ổn định, cùng với một phần của khối Image Processing Unit (IPU).
RISC-V core đã được thiết kế, mô phỏng và kiểm tra ở mức chức năng, đảm bảo thực thi được tập lệnh cơ bản theo kiến trúc 5 stage (IF–ID–EX–MEM–WB). Kết quả mô phỏng cho thấy pipeline hoạt động đúng với các cơ chế xử lý hazard và điều khiển luồng lệnh đã đề ra.

Hạn chế của đề tài: Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan về mặt logic, hệ thống vẫn gặp phải rào cản về mặt tài nguyên bộ nhớ khi thực thi trên phần cứng. Việc lựa chọn sử dụng bộ nhớ nội chip (BRAM) làm bộ đệm khung hình (frame buffer) thay vì bộ nhớ ngoài (DDR RAM) đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài nguyên lưu trữ nghiêm trọng. Do đặc thù của thuật toán khử mù đòi hỏi lưu trữ nhiều bản đồ truyền dẫn và ảnh đệm để tính toán, dung lượng giới hạn của BRAM chỉ đáp ứng được việc xử lý các vùng ảnh nhỏ (line buffers) thay vì toàn bộ khung hình độ phân giải cao. Điều này dẫn đến việc khối xử lý ảnh hiện tại chỉ mới thực hiện được một phần quy trình và chưa thể triển khai hoàn chỉnh luồng dữ liệu liên tục trên FPGA

## Hướng phát triển

Thực hiện chuyển đổi kiến trúc lưu trữ từ bộ nhớ nội chip (BRAM) sang sử dụng bộ nhớ ngoài DDR RAM thông qua các bộ điều khiển DDR Controller chuẩn giao tiếp AHBLITE. Giải pháp này nhằm khai thác băng thông lớn và dung lượng lưu trữ cao, giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt tài nguyên cho các bộ đệm khung hình (frame buffer). Qua đó, hệ thống sẽ có đủ khả năng xử lý mượt mà các khung hình độ phân giải cao như HD hoặc Full HD trong điều kiện thời gian thực. Và hoàn thiện các khối tính toán chuyên sâu: Tiếp tục nghiên cứu, thiết kế và kiểm định các module phức tạp như bộ lọc dẫn đường (Guided Filter) hoặc kỹ thuật lọc thích nghi (Adaptive Filtering) dựa trên phần tử cấu trúc ASE. Mục tiêu trọng tâm là tinh chỉnh bản đồ truyền dẫn để triệt tiêu hoàn toàn hiệu ứng quầng sáng (halo artifacts) và các lỗi về màu sắc, từ đó nâng cao độ trung thực của hình ảnh khôi phục tại các vùng biên có sự thay đổi đột ngột về độ sâu. Cuối cùng là triển khai tích hợp và kiểm định trên phần cứng thực tế

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. D. Garcia and J. Yokota, “Pipelining I, II, III – Great Ideas in Computer Architecture (Machine Structures)”, CS61C Course Material, University of California, Berkeley, 2023.

[2]. D. M. Harris and S. L. Harris, “Digital Design and Computer Architecture,”, Morgan Kaufmann, 2012.

[3]. Hai Cao, ‘’Milestone 2 — Computer Architecture: Design of a Single Cycle RISC-V Processor’’, HCMUT, 2024

[4]. Hai Cao, ‘’Milestone 3 — Computer Architecture: Design of Pipelined RISC-V Processors, HCMUT’’, 2024 [5] RISC-V Foundation, “RV32I Base Integer Instruction Set’’, 2019.

[5]. A 4K-Capable Hardware Accelerator of Haze Removal Algorithm using Haze-relevant Features https://doi.org/10.56977/jicce.2022.20.3.212

[6]. Algorithm and Hardware Implementation of Image Haze Removal Combining with Sky Recognition (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

[7]. Guided Image Filtering  https://ieeexplore.ieee.org/document/6319316/

[8]. Hardware Implementation for Haze Removal With Adaptive Filtering https://ieeexplore.ieee.org/document/8851171/

[9]. Hardware Implementation of a Fast and Efficient Haze Removal Method https://ieeexplore.ieee.org/document/6423269

[10]. High Clarity, Low Power: Achieving a 43× Speed Boost in Image Defogging Using FPGA Acceleration https://www.researchgate.net/publication/396306288_High_Clarity_Low_Power_Achieving_a_43_Speed_Boost_in_Image_Defogging_Using_FPGA_Acceleration

[11]. Real-time hardware accelerator for single image haze removal using dark channel prior and guided filter

(PDF) Real-time hardware accelerator for single image haze removal using dark channel prior and guided filter

[12]. Efficient Haze Removal from a Single Image Using a DCP-Based Lightweight U-Net Neural Network Model https://www.mdpi.com/1424-8220/24/12/3746

[13]. Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior https://ieeexplore.ieee.org/document/5206515/

[14]. VBI-Accelerated FPGA Implementation of Autonomous Image Dehazing: Leveraging the Vertical Blanking Interval for Haze-Aware Local Image Blendin

https://www.mdpi.com/2072-4292/17/5/919

[15]. Image dehazing algorithm based on light-value weighted allocation and multi-layer restricted perception https://www.nature.com/articles/s41598-025-97567-2

# PHỤ LỤC

Folder cho toàn bộ source code được đính kèm dưới đây:

https://github.com/let1s77/thesis